|  | TP 8 – CIRCUITS MAGNETIQUES | TRAVAUX PRATIQUES |
| --- | --- | --- |
|  |  | XR209 |

- OBJECTIFS DE LA SÉANCE

Vérifier les principales caractéristiques des circuits magnétiques

- MATERIEL DISPONIBLE

Maquettes pédagogiques : circuit magnétique, stockage de l’énergie dans une inductance

Voltmètre, Wattmètre FEEDBACK, boucle 10 tours, Voltmètre Philips PM2518X

Oscilloscope, Sonde différentielle pour oscilloscope, sonde de courant

Autotransformateur (alternostat)

Alimentation stabilisée  elc AL936

- CIRCUIT MAGNETIQUE

I. PRESENTATION DE LA MAQUETTE:

Pour visualiser les principales grandeurs, on a placé sur un cadre magnétique un enroulement n1 destiné à produire un champ magnétique H sous l’action de la tension sinusoïdale v1 et un enroulement n2 destiné à capter la dérivée du flux.

Le courant i2 étant très faible, l’ensemble se comporte comme un transformateur à vide. On peut donc écrire que  v2v1= n2n1 .

Les composants R3 et C permettront de relever des grandeurs électriques proportionnelles au flux

V1 = 230V -50 Hz   ;   R3 = 33k   ;   C = 2,2F

n1 = 775 spires ;  n2 = 73 spires ;

S (section du circuit magnétique) = 8 cm2 ; l  = 18 cm  ( longueur du circuit magnétique )

II. RAPPELS THEORIQUES:

- Les éléments du montage sont tels que :

- La loi de Lentz  nous indique que :  v2 = n2 .

- La tension aux bornes du condensateur C3 est donnée par l’équation : v3 =  1C . i2.dt

en remplaçant i2 par V2R3 , on obtient    v3= n2R3.Cddt . dt= n2R3.C .

v3 est bien l’image du flux  dans le circuit .

Pour connaître v3 on mesurera la tension efficace de v3, notée V3eff .

L’amplitude de  , notée M se calculera donc à l’aide de la relation suivante : M = 2. V3eff . R3 . Cn2

On sait par ailleurs que  = B.S dans ce genre de circuit, donc M permettra de calculer BM .

Il suffira donc de mesurer la valeur efficace de v3 pour connaître le flux dans le transformateur, et de visualiser v3 pour observer l’allure de ce flux.

- Le théorème d'Ampère nous indique que : n1. i1 = H.l   ( l  étant la longueur du circuit magnétique) :

i1 est donc l'image du champ magnétique H dans le transformateur.

- La formule de Boucherot (ou relation de Boucherot) :    V = 4,44.BM.S.f.n = 4,44.M.f.n

établit un lien entre la tension sinusoïdale aux bornes d'un enroulement bobiné autour d'un circuit magnétique et l’induction magnétique dans le circuit.

- {\displaystyle V\,}V est l'expression de la tension efficace aux bornes d'un enroulement.

- {\displaystyle B\,} BM représente l'amplitude du champ magnétique variable.

- {\displaystyle S\,} S étant la section du circuit magnétique autour duquel l'enroulement est bobiné en m².

- {\displaystyle N\,} n étant le nombre de spire de l'enroulement.

- {\displaystyle f\,}f étant la fréquence de la tension appliquée à l'enroulement.

- 4.44 étant un coefficient dont  ( la valeur exacte est   {\displaystyle {\frac {2\Pi }{\sqrt {2}}}}2.π√2 ).

- M représente l'amplitude du flux magnétique.

{\displaystyle V=4,44\cdot BSfN,}

III. PREPARATION

- A partir des éléments fournis, rappeler quelle est la tension qui produit flux dans le circuit. Tracer à l'aide de la relation de Boucherot la courbe d'évolution de l'amplitude du flux M en fonction de V1 (v1 est une tension sinusoïdale réglable de fréquence 50 Hz . V1eff maxi = 260 V ).

Tension qui produit le flux dans le circuit : ……………..

| V1 | 0 V | 40 V | 80 V | 120 V | 160 V | 200 V | 240 V | 260 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M |  |  |  |  |  |  |  |  |

- La puissance P consommée par le circuit représente uniquement les « pertes fer » du circuit (car le secondaire est à vide). Si ces pertes fer sont matérialisées par une résistance Rf, donner l’expression de P en fonction de V1 et de Rf et montrer que P = f(V12) est une droite.

Préciser ce que vaut la pente de cette droite.

Expression de P = ……………..		expression de la pente de la droite : ………..

- Donner la relation numérique qui lie M à V3eff en fonction de la valeur des éléments dans le circuit.

Relation numérique qui lie M à V3eff : …………………….

- Compléter le montage en bas de la page 1 du TP en y ajoutant les appareils permettant de mesurer V1, P et M. Ce montage sera alimenté par le réseau EDF et devra permettre de faire varier V1 de 0 à 240V à partir d’un alternostat (également appelé auto transformateur).

|  | Alternostat U variable |
| --- | --- |

- Proposer une solution permettant de visualiser le courant dans le bobinage n1 en fonction du temps (quel(s) appareil(s) utiliser et comment les raccorder ) .

Solution proposée :

- Proposer un montage permettant de relever simultanément l’amplitude de l’induction magnétique BM et l’allure du champ H en fonction du temps.  (quel(s) appareil(s) utiliser et comment les régler et les raccorder ) . On remarquera que les deux grandeurs à visualiser n’ont pas de point commun.

Appareils à utiliser et raccordement :

- Expliquer à l’aide de la caractéristique B = f(H) du matériau magnétique ci-dessous pourquoi le courant i1 absorbé par le primaire du transformateur n’est pas toujours sinusoïdal si V1 est une tension sinusoïdale. ( donner la condition pour que le courant soit sinusoïdal).

|  | Explications : Condition(s) : |
| --- | --- |

IV. MANIPULATION

- ETUDE DES PERTES FER

| Matériel hors tension | Sans raccorder la maquette sur le réseau, réaliser un montage permettant de mesurer V1, P1 et de visualiser (t) et H(t). Ce montage devra permettre de faire varier V1 de 0 à 260V à partir du réseau |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Faites valider votre montage avant de le mettre sous tension |  | Validation : |  |

- En faisant évoluer V1 de zéro à sa valeur maximum (près de 260V), tracer  M = f(V1), 
puis  P1 = f(V12).  ATTENTION : il est nécessaire d’utiliser une boucle 10 tours pour la mesure de P1

| Tension V1 (V) | 20 | 50 | 80 | 110 | 140 | 180 | 210 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance P1 (à mesurer) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tension V3 (à mesurer) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flux M (à calculer) |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) Analyser les résultats et les comparer à ceux de la préparation. En déduire la valeur numérique de la résistance Rf matérialisant, sur le schéma équivalent du transformateur, l’existence de pertes fer.

Rf =

3) Sachant que la section du circuit magnétique S est égale à 8cm2, tracer (en utilisant les mesures précédentes) la courbe Pf = P1 = f(BM) représentative des pertes fer en fonction de l'amplitude de B. Cette courbe correspond-elle à la théorie ?

- ETUDE DE B = f(H) : induction magnétique en fonction du champ magnétique

- Pour les trois valeurs suivantes de V1, 110V, 220V et 250V, visualiser à l'oscilloscope le courant i1(t) et représenter sur un même diagramme (à la même échelle de façon à pouvoir les comparer) le courant i1 = f(t). Expliquer pourquoi l’amplitude de i1 augmente fortement lorsque V1 passe de 220V à 250V.

5) Pour les trois valeurs suivantes de V1, 110V, 220V et 250V, visualiser à l'oscilloscope, en passant en mode « X-Y », la tension v3 = f(i1). En déduire pour chaque valeur de V1 la représentation sur un même diagramme (à la même échelle de façon à pouvoir les comparer et en graduant les axes) de B = f(H). On précise que la longueur moyenne du circuit magnétique l vaut 18 cm.

6) En faisant varier V1 de zéro au maximum, mesurer à l’oscilloscope et pour quelques valeurs de V1, l’amplitude de v3 et celle de i1.

À partir de ces valeurs mesurées tracer la caractéristique magnétique BM = f(H).

Remarque : cette courbe s’appelle « courbe de première aimantation » car elle ne fait pas apparaitre l’hystérésis du matériau.

| Tension V1 (V) | 20 | 50 | 80 | 110 | 140 | 180 | 210 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amplitude de v3 (à mesurer) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amplitude de i1 (à mesurer) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amplitude de B = BM (à calculer) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amplitude de H (à calculer) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- STOCKAGE DE L’ENERGIE DANS UNE INDUCTANCE

On souhaite montrer la saturation du circuit magnétique supportant la bobine L1

I. PRESENTATION DE LA MAQUETTE:

|  | C1 = 10 µF T = transistor MOS (se comporte comme un court-circuit si une tension suffisante VGS est présente entre sa Grille et sa Source, sinon il se comporte comme un interrupteur ouvert) La partie constituée de L2, Ri, C2 et R2 n’est pas utilisée et n’a aucune influence sur les mesures effectuées dans ce TP. |
| --- | --- |

II. FONCTIONNEMENT

Lorsqu’on ferme T , courant I apparaît dans la bobine, il produit un champ magnétique et de l’énergie qui est stockée dans l’entrefer du circuit magnétique sous la forme W = v. B²2µo  (où B représente l’induction magnétique et v le volume de l’entrefer du circuit magnétique) .

Cette énergie peut également s’exprimer sous la forme WL = 12 . L1.I² (où L1 représente l’inductance de la bobine).

Quand on ouvre T , l’énergie stockée dans la bobine est transférée au condensateur C1 sous la forme

WC1 = WL = 12 . C1.V1².

III. MONTAGE ET PROCEDURE

|  | - Saturer T en fermant l’interrupteur K - Régler iL1 à une valeur I (comprise entre 1 et 6 A) en agissant sur la limitation de courant du générateur E - Placer un court-circuit sur C1 afin de le décharger complètement - Retirer le court-circuit et aussitôt ouvrir K afin de bloquer rapidement T - Relever rapidement la tension VC1 dès que iL1 est nul à l’aide d’un voltmètre à haute impédance Philips PM2518 en position DC |
| --- | --- |

IV. MANIPULATION

- A partir des expressions de WC1 et de WL, exprimer L en fonction de I, V1 et C1 puis exprimer B en fonction de W,v et µo .

| Maquette hors tension | Réaliser un montage permettant de réaliser la manipulation décrite dans la procédure ( on mettra un bouton poussoir en parallèle avec C1 pour permettre de le décharger). Régler E à 30V (alim elc AL936) et U à 15 V (sortie AUXILIARY), l’alimentation elc est configurée en mode parallèle de façon à pouvoir fournir 6A sur la sortie MASTER |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Faites valider votre montage avant de le mettre sous tension |  | Validation : |  |

- Réaliser les mesures de VC1 pour I = 1 ; 2 ; 3 ; …. 6 A   puis tracer la courbe V = f(I)

- Tracer la courbe L1 = f(I)

- Sachant que le volume de l’entrefer v vaut 220 mm3, représenter B = f(I). Commenter cette allure

- Conclure sur le domaine de linéarité du matériau magnétique et le domaine d’utilisation de l’inductance.